# ДОМАШНИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

02.21.8.14.500.08.01

# Паспорт

02.21.8.14.500.08.01 ПС

# ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Монтажный проезд, 6б

тел./факс (8352) 22-21-23

E-mail: romana@romana.ru,   www.romana.ru.

СПАСИБО

За приобретение домашнего спортивного-игрового комплекса

| ВНИМАНИЕ | Вниманию установщика Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с Руководством по сборке и монтажу. После завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, напомните владельцу о необходимости изучить инструкцию по безопасной эксплуатации. |
| --- | --- |
| Не для общественного использования – только для частного использования. Рекомендовано для использования не более чем одним ребенком. |  |

|  | Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Домашний спортивный комплекс». Далее – КОМПЛЕКС. Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек после изучения ПС. ПС рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации КОМПЛЕКСА. Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. |
| --- | --- |

В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

Во избежание получения травм не допускается:

-присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА;

-проведение регулировки КОМПЛЕКСА детьми;

-проведение занятий детей на КОМПЛЕКСЕ без присмотра взрослых;

-проведение занятий при отсутствии мягких ковриков;

-проведение занятий на КОМПЛЕКСЕ более чем одним ребенком.

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО:

- Не проходить близко, перед, за или между движущимися предметами.

- Не крутить шнуры, на которых держатся качели, не качать пустые качели, не закреплять их петлей вокруг верхней перекладины.

- Не качаться боком по отношению к смежным качелям.

- Не крутить шнуры, на которых держится любое другое навесное оборудование.

- Не использовать оборудование не по назначению.

- Не покидать оборудование, пока оно находится в движении.

- Не залезать или качаться с мокрыми руками, или, когда само оборудование мокрое (например, после чистки).

- Не стоять в кольцах.

- Не использовать молотки, пилы, гвозди, гаечные ключи на оборудовании.

- Не залезать на верхнюю опору качелей.

- Не приспосабливать к игровому оборудованию элементы, не разработанные специально для использования совместно с этим оборудованием, такие как (список этим не ограничивается): скакалки, веревки для белья, поводки, кабели и цепи. Они могут стать причиной удушения.

- Следить за другими детьми, пока сам качаешься на качелях или играешь рядом с оборудованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ:

- Устанавливать предельную высоту лазанья и качания в соответствии со способностями каждого ребенка.

- Одевать детей соответствующе для игр. Использовать удобную обувь не со скользящими подошвами, удобную одежду (исключить цепочки, шарфы, одежду с капюшонами, одежду со шнурками, галстуки, пончо и т. д.

Любой элемент детской одежды, запутавшийся в оборудовании, может привести к серьезной травме.

- Проверять надежность крепления навесного оборудования.

- Помните, что дети изобретательны. Когда они придумывают небезопасные игры, будьте наготове и изменяйте правила.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| КОМПЛЕКС предназначен для выполнения спортивных и игровых упражнений внутри жилых помещений. | ВНИМАНИЕ. ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКС ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ. |
| --- | --- |

# Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

Таблица 1

|  |  | При установке «враспор» | При установке «к стене» |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | длина | 510 |  |
|  | ширина | 1560 |  |
|  | Высота* | 2355…2700 | 2340 min |
| Вес брутто, кг, не более |  | 29 |  |
| Максимальный вес пользователя, кг |  | 100 |  |
| Срок службы, (не менее). |  | 5 лет |  |
| Высота помещения: H min , мм H max , мм |  | 2380 2700 | 2360 |

*  Дополнительно см. п.10.5.8.

Таблица 2

| При установке «враспор» | Зона безопасности |
| --- | --- |
|  | Ударопоглощающее покрытие |

# Продолжение таблицы 2

| При установке «к стене» | Зона безопасности |
| --- | --- |
|  | Ударопоглощающее покрытие |

- УСТРОЙСТВО

  - Состав изделия.

    - КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из деревянных, фанерных и металлических деталей.

    - Основными составными элементами КОМПЛЕКСА являются:

- вертикальная «лестница гимнастическая»;

- рама с балкой.

    - «Лестница гимнастическая» может быть установлена:

- враспор между полом и потолком;

-к стене;

    - Для выполнения спортивных упражнений и проведения игр на элементы КОМПЛЕКСА может устанавливаться навесное оборудование.

  - Сведения по применённым материалам.

Материалы, применённые при изготовлении деталей КОМПЛЕКСА, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ) и гигиенические сертификаты.

- комплектность

Базовая комплектация Комплексa приведена в таблице 3

Таблица 3

| № поз. | Детали, сборочные единицы | Рис. | Количество, шт. | № п/э пак. | № упак. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступень 1.ДСКМ 104.00-01 (цвет синий) |  | 4 |  | 1 |
| 1.1 | Ступень 1.ДСКМ 104.00-02 (цвет зеленый) |  | 4 |  | 1 |
| 3 | Стойка нижняя ДСК 06.038.00 |  | 2 |  | 1 |
| 4 | Стойка верхняя ДСК 06.039.00 |  | 2 |  | 1 |
| 5 | Накладка средняя ДСК 06.040.00 |  | 2 |  | 1 |
| 6 | Накладка верхняя ДСК 06.041.00 |  | 1 |  | 1 |
| 7 | Накладка верхняя ДСК 06.041.00-01 |  | 1 |  | 1 |
| 8 | Накладка нижняя ДСК 06.035.00 |  | 2 |  | 1 |
| 9 | Опора потолочная ДСК 06.042.00 |  | 2 |  | 1 |
| 10 | Планка ДСК 06.043.00 |  | 1 |  | 1 |
| 11 | Уголок ДСКМ 02.073.00 |  | 2 | 3 | 1 |
| 12 | Кронштейн 35х35 ДСК 02.044-20 |  | 6 | 3 | 1 |
| 13 | Корпус плоский ДСК 05-011-01-20 |  | 18 | 1 | 1 |
| 14 | Заглушка ДСК 05-012-20 |  | 18 | 1 | 1 |
| 15 | Балка 1 1.ДСКМ 101.00.01 с заглушкой Д32/С |  | 1 |  | 1 |
| 16 | Балка 2 1.ДСКМ 101.00.02 с заглушкой Д32/С |  | 1 |  | 1 |
| 17 | Опора нижняя 1.ДСКМ-102.00 |  | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Опора ДСК 02.050.00 |  | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Прокладка ДСК 05.075.00 |  | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Втулка ДСКМ 01.220.00 |  | 6 | 1 | 1 |
| 21 | Катушка-клипса ДСК 05.109.00-20 |  | 5 | 1 | 1 |
| 22 | Заглушка ДСК 05.070.00-20 |  | 26 | 1 | 1 |
| Стандартные изделия |  |  |  |  |  |
| 29 | Заглушка D10 |  | 28 | 1 | 1 |
| 30 | Шуруп мебельный с плоской головкой 6,3х90 |  | 16 | 2 | 1 |
| 32 | Болт М8-6gx35.56.016 ГОСТ 7798-70 |  | 6 | 2 | 1 |
| 33 | Болт М16-6gx110.56.016 ГОСТ 7798-70 |  | 2 | 2 | 1 |
| 34 | Винт М8-6gx35.56.016 ГОСТ 11738-84 |  | 1 | 2 | 1 |
| 35 | Болт М8х30.56.016 ГОСТ 7801-81 |  | 6 | 2 | 1 |
| 36 | Болт М8х50.56.016 ГОСТ 7801-81 |  | 14 | 2 | 1 |
| 37 | Гайка Эриксона М8 оцинк. L=16 мм с цилиндр. гол. |  | 14 | 2 | 1 |
| 38 | Гайка М8.6.016 ГОСТ 11860-85 |  | 1 | 2 | 1 |
| 39 | Гайка М8.6.016 ГОСТ 5915-98 |  | 12 | 2 | 1 |
| 40 | Гайка М16.6.016 ГОСТ 5915-98 |  | 2 | 2 | 1 |
| 41 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 |  | 24 | 2 | 1 |
| 42 | Шуруп глухарь 8х80 DIN 571 |  | 6 | 3 | 1 |
| 43 | Дюбель распорный12х70 полипропилен |  | 6 | 3 | 1 |
| 44 | Саморез 4,2х19 с прессшайбой DIN 968 |  | 4 | 2 | 1 |
| 45 | Саморез 4.2х16 с прессшайбой DIN 968 |  | 4 | 2 | 1 |
|  | Ключ S=24х13 мм |  | 1 | 2 | 1 |
|  | Ключ шестигранный S=4 мм |  | 1 | 2 | 1 |
|  | Ключ шестигранный S=5 мм |  | 1 | 2 | 1 |
|  | Ключ шестигранный S=6 мм |  | 1 | 2 | 1 |
| Навесное оборудование |  |  |  |  |  |
| 100 | Канат 6.51.00-20 |  | 1 |  | 1 |
| 101 | Кольца гимнастические 1.Д-27.00-22 |  | 1 |  | 1 |
| 103 | Лестница веревочная 6.54.00-20 |  | 1 |  | 1 |
| Документация |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт 02.21.8.14.500.08.01 ПС |  | 1 |  | 1 |

- Транспортировка и Хранение

5.1 Транспортировка КОМПЛЕКСА производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.

5.2 До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

5.3 Условия хранения КОМПЛЕКСА соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

5.4 После использования КОМПЛЕКСА, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.

- УТИЛИЗАЦИЯ

6.1Перед отправкой Комплекса на утилизацию необходимо:

- демонтировать Комплекс;

- разобрать Комплекс. Разборку комплекса выполнять в последовательности, обратной сборке;

- рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

6.2 Комплекс не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

6.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

- Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

7.2 Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;

- для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;

- не имеющие в паспорте отметок об упаковывании, приёмке ОТК и продаже изделия.

- Свидетельство о приёмке

Домашний спортивный комплекс 02.21.8.14.500.08.01 соответствует СТО 32.30.15-001-71030909-2019,

и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 20 _ г.    Упаковщик____________________

ОТК____________________

- Отметка о продаже

Торговое предприятие	______________________________________

______________________________________________________

Продавец _______________    ______________   Дата «___»____________ 20_  г.

(подпись) 	(фамилия)

М.П.

- Инструкция по монтажу

10.1	Эксплуатационные ограничения.

10.1.1	Деревянные, подвесные и тому подобные потолки не пригодны для установки Комплекса враспор.

10.1.2	Гипсокартонные и тому подобные стены не пригодны для установки КОМПЛЕКСА к стене.

10.1.3	Нельзя устанавливать Комплекс в углах помещений.

10.2	Размещение КОМПЛЕКСА в помещении.

10.2.1	Допустимый размер неровностей пола и потолка не более 5 мм.

10.2.2	При установке КОМПЛЕКСА на деревянные, паркетные и т. п. полы рекомендуется использовать дополнительный фанерный лист толщиной 16…20 мм; размеры листа определить по месту (лист должен лежать не менее чем на двух лагах)

10.2.3	Должен быть обеспечен свободный доступ к КОМПЛЕКСУ.

10.3	Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

10.3.1	Распакуйте КОМПЛЕКС.

10.3.2	Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок пола).

10.3.3	Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваш КОМПЛЕКС.

10.3.4	В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 5:

Таблица 5

| Наименование | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- |
| Ключ гаечный S=24х13мм | 1 (входит в комплектацию) |  |
| Ключ шестигранный S=4мм | 1 (входит в комплектацию) |  |
| Ключ шестигранный S=5 мм | 1 (входит в комплектацию) |  |
| Ключ шестигранный S=6 мм | 1 (входит в комплектацию) |  |
| Строительный отвес | 1 | В комплект поставки не входят |
| Строительный уровень | 1 |  |
| Лестница-стремянка | 1 |  |

10.4	Меры безопасности.

10.4.1	Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек.

10.4.2	Не допускается присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА.

10.4.3	Сборку КОМПЛЕКСА производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в инструкции по монтажу.

10.5	Последовательность сборки и установки КОМПЛЕКСА.

10.5.1. 	Собрать стойки, левую и правую.

# Рис. 1

    - .Собрать стойки со ступенями (закрепить только 6 ступеней).

Для установки комплекса «враспор»					Для установки комплекса к стене

Рис.2

    - Собрать накладки верхние поз.7 с балками поз. 15; 16.

Накладка левая						Накладка правая

Рис.3

    - Собрать Раму.

Рис.4

10.5.5	Последовательность сборки и установки КОМПЛЕКСА «враспор» - вариант 1.

- Установить опоры поз.18 с прокладками поз.19.

- Определить положение рамы по высоте потолка и закрепить её (рис.5; 6)

Рис.5

При установке рамы в нижнем положении			При установке рамы на максимальной высоте

Рис.6

- Установить опоры потолочные поз.9; распереть Комплекс вывинчиванием винтов поз.33. После касания верхних опор с потолком необходимо выполнить 1-3 оборота винтов поз.33 и законтрить их гайками поз.40 (рис.7).

- Установить катушки- клипсы поз.21.

- На открытые отверстия установить заглушки поз.22; поз.29.

# Рис.7

10.5.6	Последовательность сборки и установки КОМПЛЕКСА к стене – вариант 2.

- Установить и закрепить раму (см. рис.8 и рис.6)

- Установить опоры поз.18 с прокладками поз.19.

- Установить кронштейны поз. 12 (рис.8).

# Рис. 8

- Приставить комплекс к стене. Разметить и просверлить 6 отверстий по диаметру дюбеля поз.43 глубиной не менее длины шурупа поз.42, вставить и забить дюбели поз. 43.

- Открутить кронштейны поз.12 и закрепить их к стене шурупами поз.42.

- Приставить комплекс к стене и закрепить его к кронштейнам поз.12 (рис.9).

- Установить катушки - клипсы поз.21 (см. рис.7; IV).

- На открытые отверстия установить заглушки поз.22; поз.29 (см. рис.7; V).

# Рис. 9

# Допускается иная последовательность монтажа.

10.5.7	Возможно совмещение двух вариантов установки КОМПЛЕКСА.

10.5.8	При монтаже комплекса в помещении с низким потолком возможна сборка комплекса без применения планки поз.10.

Рис.10

10.6	Указания по размещению навесного оборудования.

10.6.1. Навесное оборудование поставляется заказчику в упакованном виде.

10.6.2. Собрать навесное оборудование согласно указаниям по сборке в паспорте на это оборудование.

10.6.3. Общий вид КОМПЛЕКСА с рекомендуемым расположением навесного оборудования показан в табл.2.

Комплектация Каната 6.51.00-20

Таблица 6

| № поз. | Обозначение Наименование | Рис. | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.1 | Канат в сборе |  | 1 | 5 | 1 |
| 100.2 | Скоба ДСК 2.051.00 |  | 1 | 5 | 1 |
| 100.3 | Ось ДСК 03.030.00 |  | 1 | 5 | 1 |
| 100.4 | Винт М5-7gх 12.56 ГОСТ 17473-80 |  | 2 | 5 | 1 |
| 100.5 | Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78 |  | 2 | 5 | 1 |
| 100.6 | Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70 |  | 2 | 5 | 1 |

Комплектация Колец гимнастических 1.Д-27.00-20

Таблица 7

| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.1 | ДСК 05.119.00-20 | Кольцо | 2 | 6 | 1 |
| 110 | ДСК 02-009-01 | Фиксатор | 2 | 6 | 1 |
| 101.3 | ДСК-ВО 91.03.10.001-01 | Шнур ШТК-10 мм | 2 | 6 | 1 |

Комплектация Лестницы веревочной  6.54.00-20

Таблица 8

| № поз. | Обозначение Наименование | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103.1 | Лестница в сборе со шнурами | 1 | 6 | 2 |
| 110 | Фиксатор ДСК 02-009-01 | 2 | 6 | 2 |

|  | - В |
| --- | --- |

|  | А Схема безузлового крепления фиксатора на шнуре |
| --- | --- |

10.7	Контроль правильности монтажа.

10.7.1. Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес. При отклонении освободить винты (поз.33), обеспечить вертикальность (контролировать по отвесу) и окончательно закрепить стойки между полом и потолком с помощью винтов.

10.7.2 Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к балке (поз.15; 16).

Убедиться в надежности установки КОМПЛЕКСА. При появлении зазоров между потолком и опорами потолочными поз.9  произвести дополнительный распор КОМПЛЕКСА вывинчиванием винтов поз.33, с последующим законтриванием их гайками поз.40.

- Инструкция по безопасной эксплуатации

11.1.  КОМПЛЕКС предназначен для занятий спортом

11.2. Внимание! Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением взрослых.

11.3. Максимальный вес пользователя до 100 кг.

11.4. Одновременно на КОМПЛЕКСЕ может заниматься только один пользователь.

ВНИМАНИЕ

эксплуатация комплекса без ударопоглощающего покрытия может привести к серьезным травмам при падении.

11.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется укладывать на пол под КОМПЛЕКСОМ и вокруг него элементы мягких форм, которые могут предотвратить получение травм при падении , с учетом максимальной высоты падения ( размерами не менее 1,0x1,0x0,1м).

11.6 Одновременно на Комплексе может использоваться только одно навесное оборудование. Навесное оборудование (канат, кольца гимнастические) использовать только для упражнений. Запрещено его другое использование (связывание самих себя или других детей, размахивание навесным оборудованием, его скручивание, раскручивание)

11.7. Запрещается прикреплять к КОМПЛЕКСУ предметы, которые не предназначены для совместного с КОМПЛЕКСОМ использования (скакалка, бельевая веревка, кабель, цепь и т.д.), так как они могут привести к травмам ребенка.

11.8. При занятиях на КОМПЛЕКСЕ, на занимающемся должна быть подходящая по размеру одежда и обувь. Исключить наличие на теле изделий, которые при занятиях могут непроизвольно зацепиться за детали комплекса и привести к травмам (цепочки, шарфы, одежда с капюшонами, одежда со шнурками и т. д.)

Рекомендации по спортивным упражнениям:

- При регулярных ежедневных занятиях на комплексе улучшается общее физическое состояние (осанка, аппетит, сон).

- Для развития силы и ловкости рекомендуем следующие упражнения:

- на гимнастической лестнице - подъем и опускание по лестнице, тренировка брюшного пресса;

- на канате - подтягивание, подъем по канату;

- на кольцах– подтягивание, перевороты, тренировка брюшного пресса.

- Конкретные виды упражнений и объёмы нагрузок выбираются после консультации со специалистами (спортивные тренеры, врачи).

# В случае невыполнения мер безопасности и указаний по эксплуатации КОМПЛЕКСА пользователь может получить травмы!

- Инструкция по ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации необходимо

- Провести визуальный осмотр КОМПЛЕКСА;

- Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов КОМПЛЕКСА.

Невыполнение осмотра и проверки КОМПЛЕКСА может привести к падению или опрокидыванию!

- Инструкция по ОСМОТРУ И ремонту

13.1 Ежедневно, перед началом занятий, проводить визуальный осмотр:

- Проверить узлы крепления. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

- Проверить прочность узлов и элементов подвески навесного оборудования, выполненных на основе верёвок и шнуров. Проверить целостность верёвок, шнуров, отсутствие перетирания и повреждений волокон, прядей;

- Проверить целостность деревянных деталей навесного оборудования.

- Проверить наличие защитных пластмассовых колпачков на крепёжных деталях;

- Проверить устойчивость комплекса и надёжность крепления лестницы;

13.2 Раз в месяц проводить функциональный осмотр. Проверить устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. Проверить отсутствие смещения элементов КОМПЛЕКСА от положения при первоначальной установке; затяжку крепёжных и резьбовых соединений.

13.3 Проводить ежегодный основной осмотр.

Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей оборудования.